| Группа: 5 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты: Крылова М. Д., Кутузова С. Р., Евграфов А. А., Фадин К. А. | Работа выполнена |
| Преподаватель: Рудель А.Е. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет

по лабораторной работе №3.07

Изучение свойств ферромагнетика

1. Цель работы.

- Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля 𝐵 = 𝐵(𝐻)

- Определение по предельной петле гистерезиса индукции

- насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы

- Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля 𝜇 = 𝜇(𝐻) и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости

- Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Собрать экспериментальную установку согласно схеме, соединив генератор сигналов, исследуемый трансформатор (ферромагнитный сердечник) и осциллограф в режиме X-Y.

- Получить на экране осциллографа предельную петлю гистерезиса (при максимальном токе намагничивания) и частные петли (при различных амплитудах тока).

- Определить по предельной петле гистерезиса основные параметры материала:

  - Коэрцитивную силу (Hc) - напряженность поля, необходимая для полного размагничивания образца.

  - Остаточную магнитную индукцию (Br) - индукцию в образце при снятом внешнем поле.

  - Магнитную индукцию насыщения (Bs) и соответствующую ей напряженность поля насыщения (Hs).

- Рассчитать статическую магнитную проницаемость (μ) для состояния насыщения по формуле μ = Bm / (μ₀ * Hm), где μ₀ - магнитная постоянная.

- Определить среднюю мощность потерь энергии (P) на перемагничивание за один цикл, вычислив площадь предельной петли гистерезиса.

- Провести серию измерений для снятия зависимости амплитудных значений индукции Bm от напряженности поля Hm при различных уровнях намагничивания (по частным петлям).

- Построить графики:

  - Кривую начального намагничивания Bm = Bm(Hm).

  - Зависимость магнитной проницаемости от напряженности поля 
μ = μ(Hm).

По графику μ(Hm) найти максимальное значение магнитной проницаемости μmaxи соответствующую ему напряженность поля.

3. Объект исследования.

Ферромагнетик - сердечник (магнитопровод) трансформатора прямоугольной формы с прямоугольным поперечным сечением.

4. Метод экспериментального исследования.

Магнитные свойства ферромагнетика изучаются по петле гистерезиса, получаемой на осциллографе.

5. Рабочие формулы и исходные данные

Таблица 1  – Исходные данные и их погрешность

| Величина | Номинальное значение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| N1, вит | 1665 | 0 |
| N2, вит | 970 | 0 |
| ℓ, м | 0.078 | 0,001 |
| R1, Ом | 68 | 6,8 |
| R2, Ом | 470000 | 47000 |
| C1, мкФ | 0,47 | 0,047 |
| S, см2 | 0,64 | 0,05 |

- Напряженность магнитного поля вычисляется по формуле:

H = αKxx,

где 𝑥 - координата по горизонтальной оси 𝑂𝑋 экрана осциллографа относительно центра петли гистерезиса, а цена деления горизонтальной шкалы Kx задается элементами управления осциллографа.

- Масштабирующий коэффициент α:

α = N1LR1

- Индукция магнитного поля в образце:

B = βKyy,

где Ky - цена деления вертикального отклонения, y - вертикальный размер осциллограммы, коэффициент β = R2C1N2S, связывающий между собой величину сигнала в канале Y и значение магнитной индукции.

- Магнитной проницаемостью материала называют отношение индукции магнитного поля к части ее, созданной макроскопическими токами:

μ = Bμ0H,  𝜇0 = 4𝜋 · 10−7 Гн/м - магнитная постоянная.

- Cредняя мощность 𝑃, расходуемая внешним источником тока при циклическом перемагничивании ферромагнитного образца, пропорциональна площади SПГ петли гистерезиса:

P = χ · SПГ, 
где SПГ - площадь петли гистерезиса, измеренная в делениях шкалы осциллографа, а коэффициент 𝜒 равен χ = KxKyN1R2C1N2R1𝑓, где 𝑓 частота сигнала, подаваемого на первичную обмотку трансформатора.

6. Измерительные приборы.

Таблица 2. Измерительные приборы.

| № | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Δи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С3-PM01 | Стенд | [0, 20] В | 0.1 В |
| 2 | АКИП-3409/2 | Генератор сигналов | [20, 40] В | 0.1 Гц |
| 3 | GDS-71102B | Осциллограф | [0, 20] В | 0.1 В |

7. Схема установки

Рисунок 1 – Магнитопровод (сердечник) трансформатора.

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема установки.

8. Результаты прямых измерений и их обработки(таблицы, примеры расчётов)

Таблица 3. Результаты прямых измерений

| U | X | Kx, В | Hm, А/м | Y | Ky, В | Bm, Тл | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3 | 0,1 | 94,173 | 2,2 | 0,05 | 0,392 | 3309,07 |
| 19 | 2,8 | 0,1 | 87,8948 | 2,1 | 0,05 | 0,379 | 3384,28 |
| 18 | 2,4 | 0,1 | 75,3384 | 2 | 0,05 | 0,356 | 3760,31 |
| 17 | 2,2 | 0,1 | 69,0602 | 1,9 | 0,05 | 0,338 | 3897,05 |
| 16 | 2,1 | 0,1 | 65,9211 | 1,8 | 0,05 | 0,324 | 3867,74 |
| 15 | 1,9 | 0,1 | 59,6429 | 1,7 | 0,05 | 0,303 | 4037,38 |
| 14 | 1,7 | 0,1 | 53,3647 | 1,6 | 0,05 | 0,285 | 4246,94 |
| 13 | 1,6 | 0,1 | 50,2256 | 1,4 | 0,05 | 0,249 | 3948,32 |
| 12 | 1,4 | 0,1 | 43,9474 | 1,2 | 0,05 | 0,214 | 3867,74 |
| 11 | 1,3 | 0,1 | 40,8083 | 1,1 | 0,05 | 0,196 | 3818,16 |
| 10 | 1,2 | 0,1 | 37,6692 | 1,1 | 0,05 | 0,196 | 4136,34 |
| 9 | 2,1 | 0,05 | 32,96055 | 2,4 | 0,02 | 0,179 | 4125,59 |
| 8 | 1,9 | 0,05 | 29,82145 | 2,3 | 0,02 | 0,163 | 4369,87 |
| 7 | 1,7 | 0,05 | 26,68235 | 2 | 0,02 | 0,142 | 4246,94 |
| 6 | 1,6 | 0,05 | 25,1128 | 1,8 | 0,02 | 0,128 | 4061,13 |
| 5 | 1,5 | 0,05 | 23,54325 | 1,6 | 0,02 | 0,114 | 3850,55 |

9. Расчет результатов косвенных измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Вычисления:

α = N1LR1 =  16650,078 · 68 = 313,911м · Ом,

β = R2C1N2S = 470000 · 0.47 ⋅ 10-6 970 · 6,4 ⋅ 10-5 = 3,56Ом·Фм,

Hm = αKxx = 313,91 · 0,1 · 0,8 = 28,25 А/м,

Bm = βKyy = 3,56 · 0,05 · 1,1 = 0,178 Тл.

Таблица 4

| Xc, дел | Yr, дел | Hc, А/м | Br, Тл |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,9 | 1 | 28,25 | 0,178 |

Вычисления:

Hc = αKxx = 313,91 · 0,1 · 0,9 = 28,25 А/м

Br = βKyy = 3,56 · 0,05  = 0,178 Тл

Таблица 5

| Xm, дел | Ym, дел | Hm, А/м | Bm, Тл | μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2,2 | 94,173 | 0,392 | 3309,07 |

Вычисления:

Hm = αKxx = 313,91 · 0,1 · 3 = 94,173 А/м

Bm = βKyy = 3,56 · 0,05 · 2,2 = 0,392 Тл

μm = Bμ0H = 0,3924𝜋 · 10-7 · 94,173 = 3309,07 · Гн/м

χ = KxKyN1R2C1N2R1𝑓 = 0.1 · 0.05 ·1665 ·470000 · 0.47*10-3  ·35 970 · 68  = 9,7581 × 10⁻⁴ Вт/дел2

P = χ · SПГ = 9.7581 · 10⁻⁴ · 6,4  = 0,00625 Вт

10. Расчет погрешностей прямых и косвенных измерений.

δНс= (ΔKxKx)2 + (Δxcxc)2=(150)2 + (0,10,9)2= 0,113

ΔНс=28.25·0.113= 3.19 А/м

δBr= (ΔKyKy)2 + (Δyryr)2=(150)2 + (0,11)2= 0,102

ΔBr=0.178·0.102=0,018 Тл

δμ= (δНс)2 + (δBr)2 =(0,113)2 + (0,102)2 =0,152

Δμm=3309.07·0.152=503 Гн/м

δP= (δx)2 + (δS)2 =(0,05)2 + (0,1)2 =0,111

ΔP=0,00065·0.112=0.0007  Вт

11. Окончательные результаты.

Коэрцитивная сила: Hc= 28.250 ± 3.19 А/м,

Остаточная индукция: Br = βKyy = 3,56 · 0.05 · 1 = 0,178 ± 0,018 Тл,

Магнитная проницаемость в состоянии насыщения: μm = 3309.07 ± 503 Гн/м,

Мощность потерь на перемагничивание ферромагнетика: P = 0,0065 ±0,0007 Вт.

12. Графики

Рисунок. 3 График зависимости Bm=Bm(Hm)

Рисунок. 4 График зависимости μ=μ(Hm)

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы магнитные свойства ферромагнитного материала (сердечника трансформатора) с использованием осциллографического метода. Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. Наблюдение петли гистерезиса наглядно подтвердило способность ферромагнетика сохранять намагниченность после снятия внешнего поля. По предельной петле гистерезиса были определены ключевые характеристики материала:

- Коэрцитивная сила: Hс = 28,25 ± 3,19 А/м;

- Остаточная магнитная индукция: Br= 0,178 ± 0,018 Тл.

2. Построена основная кривая намагничивания Bm(Hm). График демонстрирует ярко выраженный нелинейный характер: на начальном участке индукция растет быстро, а при достижении полей порядка 90–100 А/м рост замедляется, что свидетельствует о переходе ферромагнетика в состояние магнитного насыщения.

3. Исследована зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля μ(H). Установлено, что кривая имеет характерный максимум. Максимальное значение магнитной проницаемости составило μmax = 4370 Гн/м при напряженности поля H=29,8 А/м. При дальнейшем увеличении внешнего поля проницаемость закономерно убывает, стремясь к μ0.

4. Рассчитана средняя мощность потерь энергии, затрачиваемая на циклическое перемагничивание сердечника (работа против сил «трения» между доменами). Она составила P = 6,25 ±  0,7 мВт.