| Группа P3210, P3209 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты Шукаев Олег Евгеньевич, Евграфов Артём Андреевич, Ахроров Кароматуллохон Фирдавсович | Работа выполнена |
| Преподаватель Рудель А. Е. | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

# Цель работы:

- Проверка основного закона динамики вращения.

- Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

# Задачи, решаемые при выполнении работы:

- Измерение времени падения груза при разной массе груза и разном положении утяжелителей на крестовине.

- Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити.

- Расчёт момента инерции крестовины с утяжелителями и момента силы трения.

- Исследование зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения. Проверка основного закона динамики вращения.

- Исследование зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Проверка теоремы Штейнера.

Объект исследования – Крестообразный маятник Обербека с регулируемым распределением масс для исследования динамики вращательного движения

Метод экспериментального исследования – Экспериментальный метод прямых измерений с варьированием параметров системы.

-Многократные измерения времени падения груза с изменением:

- массы подвешенного груза

- положения утяжелителей на крестовине (расстояния от оси вращения)

Рабочие формулы и исходные данные:

второй закон Ньютона для опускающегося груза:

ma=mg-T ⇒T=m(g-a)

  - m – масса груза

  - g – ускорение свободного падения

  - T – сила натяжения нити

  - a – ускорение падения груза

- зависимость высоты от времени падения тела:

h=at22 ⇒a=2ht2

  - h – высота, с которой падает груз

  - t – время падения груза

- связь углового ускорения вращения крестовины и с линейным ускорением груза:

ϵ=2ad

  - ϵ – угловое ускорение вращения крестовины

  - d – диаметр ступицы

- момент силы натяжения нити:

M=md2(g-a)=Td2

- основной закон динамики вращения:

Iϵ=M-Mтр

  - I – момент инерции для крестовины с утяжелителями

  - M – момент силы натяжения нити

  - Mтр – момент силы трения оси крестовины

- связь между моментом инерции и теоремой Штейнера:

I=I0+4mутR2

  - I0 – сумма моментов инерции стержней крестовины, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции утяжелителей

  - mут – масса утяжелителя на крестовине

  - R – расстояние между осью вращения и центром массы утяжелителя

- среднеквадратичное отклонение среднего значения:

σ⟨tj⟩=1N(N-1)i=1N(tj,i-⟨tj⟩N)2

- ⟨tj⟩ – среднее в j-ом промежутке измерений

- доверительный интервал для измеряемого в работе промежутка расстояния

Δh=hα,N⋅σ⟨h⟩

Измерительные приборы:

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Секундомер | Цифровой | [0; 10] с | 0.005 с |
| 2 | Линейка | Геометрический | [0; 700] мм | 0,5 мм |

Схема установки:

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры

расчетов)

Таблица 1

| Масса груза г. | Положение утяжелителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 риска | 2 риска | 3 риска | 4 риска | 5 риска | 6 риска |
| 267 | 4,60 | 5,34 | 6,43 | 7,50 | 8,65 | 9,44 |
|  | 4,50 | 5,60 | 6,50 | 7,29 | 8,47 | 9,50 |
|  | 4,63 | 5,40 | 6,62 | 7,28 | 8,25 | 9,59 |
|  | 4,58 | 5,45 | 6,52 | 7,36 | 8,45 | 9,51 |
| 487 | 3,47 | 4,69 | 4,56 | 5,43 | 6,06 | 6,75 |
|  | 3,43 | 4,69 | 4,47 | 5,28 | 5,88 | 7,00 |
|  | 3,53 | 4,66 | 4,59 | 5,62 | 6,00 | 6,75 |
|  | 3,48 | 4,68 | 4,54 | 5,44 | 5,98 | 6,83 |
| 707 | 2,68 | 3,53 | 3,90 | 4,41 | 5,12 | 5,85 |
|  | 2,78 | 3,68 | 3,63 | 4,47 | 4,88 | 5,90 |
|  | 2,94 | 3,53 | 3,81 | 4,57 | 4,97 | 5,68 |
|  | 2,8 | 3,61 | 3,78 | 4,48 | 4,99 | 5,81 |
| 927 | 2,47 | 2,95 | 3,25 | 3,81 | 4,35 | 4,91 |
|  | 2,43 | 3,00 | 3,47 | 3,85 | 4,66 | 5,18 |
|  | 2,53 | 3,19 | 3,22 | 4,00 | 4,75 | 5,03 |
|  | 2,48 | 3,05 | 3,31 | 3,89 | 4,59 | 5,04 |

- Аналогичным способом рассчитывается среднее значение для каждой из серий измерения времени.

- Оценка СКО для результата измерения

- случайная погрешность

- абсолютная погрешность

- относительная погрешность

- доверительный интервал

# 9. Расчет результатов косвенных измерений:

С помощью формул 2,3,5 из пункта 5 заполним следующую таблицу.

(h = 0,7м – указанная высота, d = (46,0 ± 0.5) мм

a=2htср2 - линейное ускорение груза

ε=2ad  - угловое ускорение крестовины

M=md2(g-a) - момент силы натяжения

Таблица 2

Расчёт ускорения груза, углового ускорения крестовины и момент силы натяжения нити для каждой серии измерений

| Искомые величины | Масса груза (кг) | Положение утяжелителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 риска | 2 риска | 3 риска | 4 риска | 5 риска | 6 риска |
|  | 0,267 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| ε, радс2 |  | 2,91 | 2,05 | 1,43 | 1,12 | 0,85 | 0,67 |
|  |  | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | 0,487 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| ε, радс2 |  | 5,04 | 2,78 | 2,95 | 2,05 | 1,70 | 1,30 |
|  |  | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,110 |
|  | 0,707 | 0,18 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,04 |
| ε, радс2 |  | 7,76 | 4,67 | 4,26 | 3,03 | 2,44 | 1,80 |
|  |  | 0,157 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,159 | 0,159 |
|  | 0,927 | 0,22 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,07 | 0,06 |
| ε, радс2 |  | 9,92 | 6,56 | 5,54 | 4,03 | 2,90 | 2,40 |
|  |  | 0,204 | 0,206 | 0,206 | 0,207 | 0,208 | 0,208 |

Расчёт погрешностей для первых трех измерений ускорения груза, углового ускорения                     крестовины и момент силы натяжения нити:

Ускорение груза:

Угловое ускорение крестовины:

-доверительный интервал

Момент силы натяжения нити:

-доверительный интервал

График зависимости 𝑀(𝜀):

Таблица ср.з. для углового ускорения крестовины и момента силы натяжения нити:

| средние значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| риски | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 6,397 | 4,011 | 3,550 | 2,559 | 1,972 | 1,544 |
|  | 0,132 | 0,133 | 0,133 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |

Таблица для расчета момента инерции I и момента силы трения Mтр:

|  | -3,495 | -1,961 | -2,118 | -1,435 | -1,120 | -0,871 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0,073 | -0,073 | -0,073 | -0,074 | -0,074 | -0,074 |
|  | 0,253 | 0,144 | 0,155 | 0,106 | 0,083 | 0,064 |
|  | -1,371 | -1,232 | -0,597 | -0,502 | -0,270 | -0,240 |
|  | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,024 | -0,025 | -0,025 |
|  | 0,033 | 0,030 | 0,014 | 0,012 | 0,007 | 0,006 |
|  | 1,367 | 0,660 | 0,710 | 0,474 | 0,472 | 0,259 |
|  | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | 0,033 | 0,016 | 0,017 | 0,012 | 0,012 | 0,006 |
|  | 3,500 | 2,533 | 2,006 | 1,464 | 0,917 | 0,852 |
|  | 0,072 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,074 | 0,074 |
|  | 0,252 | 0,184 | 0,147 | 0,107 | 0,068 | 0,063 |

Таблица с расчетами момента инерции 𝐼 и момента силы трения 𝑴тр: для каждого положения утяжелителей на крестовине:

| I | 0,020 | 0,031 | 0,036 | 0,051 | 0,071 | 0,087 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mтр | 0,003 | 0,010 | 0,007 | 0,004 | -0,005 | 0,0001 |

График зависимости для 𝐼 и 𝑴тр:

Проведем расчеты для всех положений грузиков на крестовине, объединим полученные значения 𝑅, 𝑅 2 и 𝐼 в одну таблицу:

| N (риски) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0,0770 | 0,1020 | 0,1270 | 0,1520 | 0,1770 | 0,2020 |
| R2 | 0,0059 | 0,0104 | 0,0161 | 0,0231 | 0,0313 | 0,0408 |
| I | 0,0206 | 0,0324 | 0,0356 | 0,0514 | 0,0670 | 0,0858 |

График зависимости 𝐼(𝑅 2 ):

# 10. Окончательные результаты:

𝐼0 = Свободное слагаемое линейной зависимости = 0, 0081

𝑀ут = ¼ коэффициента линейной зависимости = 0,4814

∆𝐼0 = 0,2815

∆𝑀ут = 0,0069

# 11. Выводы и анализ результатов работы:

В ходе работы исследованы зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения и момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Обе зависимости оказались линейными, что подтверждает основной закон динамики вращательного движения: M=Mтр+Iϵ и теорему Штейнера: I=I0+4mутR2. Коэффициенты, найденные методом наименьших квадратов, близки к реальным значениям параметров установки и лежат в пределах погрешности.

В ходе вычисления результатов мы столкнулись с довольно большими относительными погрешностями для ускорений (линейного и углового). Это может быть связано со следующими факторами:

- человеческая ошибка

- малое количество измерений

- неидеальность физической установки

Вследствие этого полученная масса утяжелителей на крестовине отличается от заданной что является допустимым, при учете того, что в расчетах использовались величины с подходящей относительной погрешностью.

Все цели работы были достигнуты, успешно проведена проверка основного закона динамики вращения.