| Группа: 5 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты: Крылова М. Д., Кутузова С. Р., Евграфов А. А., Фадин К. А. | Работа выполнена |
| Преподаватель: Рудель А.Е. | Отчет принят |

Отчет по
лабораторной работе №3.02

Характеристики источника тока

1. Цель работы.

1) Исследовать зависимость полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи.

2) Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешность.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1) Построить график зависимости U(I)

2) Построить график зависимости Ps(I), Pr(I), P(I)

3) Построить график зависимости 𝜂(I)

3. Объект исследования.

Источник тока

4. Метод экспериментального исследования.

Изменяя переменное сопротивление R, измерить U и I при помощи стенда «С3-ЭМ01» и генератора напряжения ГН1.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Полезная мощность цепи:

PR=UI PR=I2R

Полная мощность цепи:

P=εI

Мощность потерь:

PR=I2r

КПД:

η=PRP

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стенд «С3-ЭМ01» | Электрический | - - 1.5 кОм |  |
| 2 | Генератор напряжения ГН1 | Электрический | 680 Ом±10% |  |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1: Результаты прямых измерений и их обработка

| № | 𝑈, В | I, мА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,11 | 15,44 |
| 2 | 0,46 | 14,91 |
| 3 | 1,53 | 13,33 |
| 4 | 2,09 | 12,51 |
| 5 | 2,98 | 11,19 |
| 6 | 3,41 | 10,54 |
| 7 | 4,05 | 9,6 |
| 8 | 4,63 | 8,75 |
| 9 | 5,07 | 8,09 |
| 10 | 5,29 | 7,77 |
| 11 | 5,58 | 7,35 |
| 12 | 5,88 | 6,91 |
| 13 | 6,18 | 6,45 |
| 14 | 6,39 | 6,15 |
| 15 | 6,57 | 5,87 |
| 16 | 6,78 | 5,55 |
| 17 | 6,99 | 5,12 |
| 18 | 7,08 | 5,13 |
| 19 | 7,3 | 4,81 |
| 20 | 7,41 | 4,62 |

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Полезная мощность:

PR​ = 0,11В ⋅ 15.44мА ≈ 1,7мВт

Полная мощность:

P0​ = 10,5258В ⋅ 15,44мА ≈ 162,52мВт

Мощность потерь:

I = 15.44 мА = 0.01544 А

PS = (0.01544 А)² × 674.56 Ом = 160,81 мВт

КПД:

η  = 1,7162,52 × 100% = 1,05%

Таблица 2: Результаты прямых измерений и их обработка

| № 2 | 𝑈, В | 𝐼, мА | PR, мВт | PS, мВт | P, мВт | η, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,11 | 15,44 | 1,7 | 160,81 | 162,52 | 1,05 |
| 2 | 0,46 | 14,91 | 6,86 | 149,96 | 156,94 | 4,37 |
| 3 | 1,53 | 13,33 | 20,39 | 119,86 | 140,31 | 14,54 |
| 4 | 2,09 | 12,51 | 26,15 | 105,57 | 131,68 | 19,86 |
| 5 | 2,98 | 11,19 | 33,35 | 84,47 | 117,78 | 28,31 |
| 6 | 3,41 | 10,54 | 35,94 | 74,94 | 110,94 | 32,4 |
| 7 | 4,05 | 9,6 | 38,88 | 62,17 | 101,05 | 38,48 |
| 8 | 4,63 | 8,75 | 40,51 | 51,65 | 92,1 | 43,99 |
| 9 | 5,07 | 8,09 | 41,02 | 44,15 | 85,15 | 48,17 |
| 10 | 5,29 | 7,77 | 41,1 | 40,72 | 81,79 | 50,26 |
| 11 | 5,58 | 7,35 | 41,01 | 36,44 | 77,36 | 53,01 |
| 12 | 5,88 | 6,91 | 40,63 | 32,21 | 72,73 | 55,86 |
| 13 | 6,18 | 6,45 | 39,86 | 28,06 | 67,89 | 58,71 |
| 14 | 6,39 | 6,15 | 39,3 | 25,51 | 64,73 | 60,71 |
| 15 | 6,57 | 5,87 | 38,57 | 23,24 | 61,79 | 62,42 |
| 16 | 6,78 | 5,55 | 37,63 | 20,78 | 58,42 | 64,41 |
| 17 | 6,99 | 5,12 | 35,79 | 17,68 | 53,89 | 66,41 |
| 18 | 7,08 | 5,13 | 36,32 | 17,75 | 54 | 67,26 |
| 19 | 7,3 | 4,81 | 35,11 | 15,61 | 50,63 | 69,35 |
| 20 | 7,41 | 4,62 | 34,23 | 14,4 | 48,63 | 70,4 |

Расчет МНК:

Используем линейную зависимость напряжения от силы тока: U=E−r⋅I

Вычисляем суммы для N=20

Ii=0,19211 A

Ui= 90,83 B

Ii2 =0,002066 A2

(Ii*Ui)=0,7334 A*В

D=N*Ii2 -(Ii)2= 20⋅0,002066−(0,19211)2≈0,004

Рассчитываем параметры:

Электродвижущая сила:

Ɛ=N⋅∑(UI)−∑I⋅∑UD=90,83⋅0,002066−0,19211⋅0,7334​0,004≈10,53 В

Внутреннее сопротивление:

a=N⋅∑(UI)−∑I⋅∑UD=20⋅0,7334−0,19211⋅90,83​0,004≈ -674,56

r=−a=674,56 Ом

При помощи МНК посчитано:

Ɛ = 10,53 ± 0,027 В

r = 674.56 ± 2,99 Ом

Номинальное значение r = 680 ± 10% Ом

I* = 7,8 мА (получено в пункте 4 из графика зависимости Pr(I))

Prmax = 41,1 Вт (получено в пункте 4 из графика зависимости Pr(I))

Rсогл = 691, 94 Ом

I* = 7,8мА (получено в пункте 8 из графика зависимости (I))

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

S02=∑(Ui-Uрасч)2N-2=0,0080418=0,0004В2

α=0,95

tα, N=2,1

∆Ɛ=tα, NS02∑I2D=2,10,0004*0,0020,004=2,1*0,000209=0,027 В

∆r=tα, NS02ND=2,120*0,00040,004=2,1*2,025=2,99 Ом

∆Ɛ = 0,027 В

∆ r = 2,99 Ом

11. Графики

Зависимость напряжения от силы тока

Зависимости мощностей от силы тока

Зависимость КПД от силы тока

12. Окончательные результаты.

ℰ = (10.5258±0,027) В; εℰ=0,26 % ; α =0,95.

r = (674,56 ± 2,99) Ом; εr=0,44 % ; α =0,95.

δr=(1-rrn)*100%≈0,8 % - отклонение полученной величины внутреннего сопротивления от номинального значения

δR=R-r=5,44 Ом - разность между полученным внутренним сопротивлением источника и сопротивления, соответствующего режиму согласования нагрузки и источника

I∗=7.8±0.022 мА

Pmax​=41.06±0.16 мВт

Rcогл​≈674.56 Ом

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе лабораторной работы мы изучили характеристики реального источника тока и экспериментально определили его главные параметры. Обработав результаты измерений методом наименьших квадратов, мы получили следующие значения: 
ЭДС ≈10,53 В;

Внутреннее сопротивление: r≈675 Ом.

Анализ полученных данных:

Точность измерений: Полученное внутреннее сопротивление (675 Ом) почти идеально совпало с номинальным значением генератора (680 Ом ±10%, заявленным в описании установки). Разница составила меньше 1%, что говорит о высокой точности наших измерений и расчетов. График зависимости напряжения от тока получился ровной прямой линией, что полностью подтверждает закон Ома для полной цепи.

Анализ мощности: Построенные графики и расчеты показали, что полезная мощность достигает своего максимума (около 41 мВт при токе 7,8 мА) ровно в тот момент, когда сопротивление внешней нагрузки становится равным внутреннему сопротивлению источника. 
Анализ КПД: Из данных видно, что получить одновременно максимальную мощность и высокий КПД невозможно. В момент, когда источник отдает максимальную полезную мощность (Rвнеш=r), его КПД падает ровно до 50% — то есть половина энергии уходит на нагрев самого источника.

Теоретические ожидания полностью подтвердились на практике. Расчетные значения отлично совпали с графиками, а небольшие расхождения легко объясняются допустимыми погрешностями приборов и округлениями. Цель работы достигнута.